###### Утверждена

постановлением администрации

Любимовского сельсовета

от 16 декабря 2013 г. №92

Схема

развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области на период 2014-2024 годы

# Паспорт

# Схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области на 2014-2024 годы

| Наименование программного документа | Схема развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программного документа | Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Генеральный план муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области Программа комплесного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области. |
| Заказчик программного документа | Администрация муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области |
| Разработчик программного документа | Администрация муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области |
| Цели программного документа | Удовлетворение спроса потребителей муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, обеспечение надёжного водоснабжения и водоотведения наиболее экономическим способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрение энергосберегающих технологий |
| Задачи программного документа | -обеспечение подключения к системам водоснабжения и водоотведения вводимых объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы; -строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели программного документа | - повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области |
| Сроки и этапы программного документа реализации | 2014 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования программного документа | Общий объем финансирования Схемы составит 30 мл. рублей Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Общая характеристика муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области

Муниципальное образование «Любимовский сельсовет» (далее по тексту Любимовский сельсовет) расположено в северной части Большесолдатского района Курской области. Расстояние от административного центра сельсовета д. Любимовка до районного центра (село Большое Солдатское) – 25км. Расстояние до областного центра г.Курск – 60 км. Ближайшая железно-дорожная станция Блохино расположена в 18 км от сельсовета.

Площадь Любимовского сельсовета составляет 97 кв. километров. Численность населения на 01.01.2013 г. составила 2276 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области является достаточным для формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области является дотационным субъектом бюджетных отношений в Курской области.

В экономике муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области 2,3 тыс. человек.  Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области, являются выращивание и переработка сельскохозяйственных культур.

Среди основных предприятий МО

−	промышленное предприятие (ООО «Сахаринвест»);

−	МТФ ООО «Большесолдатский свекловод» отделение «Коллективист» ;

−	КФХ ИП «Багдасарян»;

−	ХПП ООО «Обоянский элеватор» склады Любимовка;

−	ОАО «Курсктоппром» Курчатовский филиал (Большесолдатское бюро),

−	Представительство ООО «Иволга – Центр» склад ГСМ.

В МО  развита социальная инфраструктура: действуют 2 средних учебных заведения, 1 детский сад , 1 больница, 2 библиотеки, дом культуры.

Предприятия обслуживающей сферы включают в себя 10 магазинов промышленных и продовольственных товаров.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 64  тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 27 кв. м / чел.

Жилищный фонд муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области на 23 % представлен многоквартирными и на 77 % - индивидуальными домами.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности холодным водоснабжением составляет 89 %, горячим водоснабжением – 0 %, водоотведением 0 %.

Глава I.

Схема  водоснабжения

Раздел 1-1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области состоит из  автономных локальных подсистем, включающих в себя 11 артезианскик скважин, 10 водонапорных башен, 20 км напорных водоводов и распределительной водопроводной сети и 20 уличных водоразборных колонок. Производительность водозаборных сооружений составляет 100 куб.м/сутки.

Забор воды осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) глубиной от 60 до 150 м и производительностью от 6 до 10 куб.м/час каждая.

Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- многоквартирный жилищный фонд 5 домов;

- индивидуальный жилищный фонд 1023 домов

- объекты социальной сферы

- объекты коммерческой сферы

- объекты производственной сферы

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население в общей сложности 40 домов.

Система водоснабжения муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в муниципальном образовании «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области осуществлялось в основном   до 90-х годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 60 %.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Систему водоснабжения муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области обслуживает администрация Любимовского сельсовета. На текущий момент отрасль водоснабжения убыточна. Установленный реализационный тариф на воду только на 60 %  покрывает затраты на производство услуги водоснабжения.

### Характеристика действующей системы водоснабжения МО «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области на 01.01.2013 года

Таблица 3

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | ### Артезианские скважины |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 11 |  |
| ### 1.2 | ### - рабочие | ### ед. | ### 10 |  |
| ### 1.3 | ### - резервные | ### ед. | ### 1 |  |
| ### 1.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  |  |
| ### 1.5 | ### Уровень износа | ### % |  |  |
| ### 2 | ### Водопроводные сети |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие – всего, из них | ### км | ### 32 |  |
| ### 2.2 | ### - магистральные водоводы | ### км |  |  |
| ### 2.3 | ### - уличная водопроводная сеть | ### км | ### 32 |  |
| ### 2.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  |  |  |
| ### 2.5 | ### Уровень износа | ### % |  |  |
| ### 3 | ### Водонапорные башни |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 10 |  |
| ### 3.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  |  |
| ### 3.3 | ### Уровень износа | ### % |  |  |
| ### 4 | ### Водоразборные колонки |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 20 |  |
| ### 4.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  |  |  |
| ### 4.3 | ### Уровень износа | ### % |  |  |
| ### 5 | ### Установки очистки воды |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 0 |  |
| ### 5.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  |  |
| ### 5.3 | ### Уровень износа | ### % |  |  |
| ### 5.4 | ### Доля очищенной воды реализуемой потребителям | ### % |  |  |
| ### 6 | ### Потребители системы централизованного водоснабжения |  |  |  |
| ### 6.1 | ### Население многоквартирного жилищного фонда | ### дом/чел. | ### 5 |  |
| ### 6.2 | ### Население индивидуального жилищного фонда | ### кв./чел | ### 916 |  |
| ### 6.3 | ### Учреждения социальной сферы | ### ед./чел. | ### 3 |  |
| ### 6.4 | ### Предприятия производственной сферы | ### ед./чел. |  |  |
| ### 6.5 | ### Предприятия коммерческой сферы | ### ед./чел. |  |  |

Раздел 1-2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды

### муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области

На текущий момент мощность водозаборных сооружений муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области составляет 80 т. куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и неучтенных расходов составляет 50 т. куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

Оплата 10 % потребляемой воды оплачивается по приборам учета.

В многоквартирном жилищном 0 % квартир обеспечены приборами учета. Общедомовыми приборами учета воды оборудованы 0 домов из 5.

Подключенный к системе централизованного водоснабжения индивидуальный жилищный фонд на 10 % обеспечен приборами учета.

Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на 0 % обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2020 году.

Раздел 1-3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Численность населения муниципального образования к 2022 году снизится на 300 человек и составит 2000 человек.

Охват населения централизованным водоснабжением составит 80 %.

В соответствие с этим в 2022 году потребление воды в целом по муниципальному образованию составит:

- среднесуточное - 30 куб. м.;

- максимальное суточное - 50 куб. м;

- годовое - 10950 - куб. м.

Суточная производительность водозаборных сооружений составит 90 куб. м.

Средние потери воды в водопроводных сетях снизятся и составят 1 куб. м  в сутки (1 %).

Резерв мощности водозаборных сооружений составит 40 куб. м  в сутки (30%).

Раздел 1-4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья на 20 домов общей площадью 1200 кв. м) построить 1 артезианскую скважину, 1 водонапорную башню 2 км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения существующего индивидуального жилищного фонда 70 домов построить 2 артезианские скважины, 2 водонапорные башни 7 км водопроводных сетей, установить 10 уличных водоразборных колонок

- В целях улучшения качества питьевой воды построить станции  обезжелезивания.

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 3 артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 2 водонапорных башен;

- реконструкцию 8 км водопроводных сетей.

Раздел 1-5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области в период 2013-2022 годов

Финансирование Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области  являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области на 2013 - 2022 годы составляет 30 млн. рублей

Глава II.

Схема водоотведения

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения

муниципального образования

Централизованным водоотведением территория муниципального  образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области не оснащена

Раздел 2.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоотведения

На территории муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области строительство систем водоотведения не планируется

Раздел 3. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования

в период 2013-2022 годов

Финансирование Схемы развития водоотведения муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области не намечается.